| Қысқа мерзімді жоспары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бөлім | Роботтехника |  |  |  |
| Педагогтың аты-жөні |  |  |  |  |
| Күні |  |  |  |  |
| Сынып: 5 | Қатысушылар саны |  | Қатыспағандар саны |  |
| Сабақтың тақырыбы: | Бұрылыстар. |  |  |  |
| Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары | 5.3.3.2 – роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасау |  |  |  |
| Сабақтың мақсаты: | Барлық оқушылар: |  |  |  |
|  | Гироскопиялық датчик жұмыс істеу принципін түсінеді. |  |  |  |
|  | Көптеген оқушылар: |  |  |  |
|  | роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасайды |  |  |  |
|  | Кейбір оқушылар: |  |  |  |
|  | Робот функцияларын орындау туралы түсінік береді. |  |  |  |

Сабақтың барысы:

| Сабақтың кезені/ уақыт | Педагогтың әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сабақтың басы | «Сәлеметсіздер ме, балалар! Бүгін біз роботтың бұрылуын зерттейміз. Робот 90°, 180°, 360° бұрылу үшін қандай блок қолданамыз?» «Көлік немесе дрон қалай бұрылады? Біз де бүгін осындай алгоритм жасаймыз.» «Гироскоп деген не еді? Өткен сабақта қандай бұрышпен жұмыс жасадық?» | Сәлемдеседі Алдыңғы сабақтан білімін еске түсіреді Мұғалім қойған сұрақтарға жауап береді |  |  |
| Сабақтың ортасы | Бұрыш, айналу, бағыт туралы қысқаша түсінік береді «Робот оңға бұрылу үшін қандай блок қолданамыз? Ал солға ше?» «90° дегеніміз – тік бұрылыс, 180° – кері, 360° – толық айналу» VEXcode VR интерфейсінен блоктарды көрсетеді: - turn right for ... degrees - turn left for ... degrees 1-тапсырма. «Сақшы» роботтың қозғалысы «Бүгін біз “Сақшы” атты күзетші роботтың қозғалысын орындаймыз. Бұл робот алға жүреді, бұрылады, жан-жағына қарайды және кері шегінеді.» - Алға 2 секунд жүру - Солға 90° бұрылу - 1 секунд тұрып, жан-жағына қарау - Оңға 180° бұрылу - 1 секунд бақылау - Оңға 90° бұрылу - Артқа 2 секунд қозғалу Оқушыларға блоктардан алгоритм құруды тапсырады: - drive forward for ... seconds - turn left/right for ... degrees - wait ... seconds - drive reverse ## 2-тапсырма. "L" әрпінің траекториясы 📋 Міндет: Робот "L" әрпіне ұқсас жолмен жүріп, қозғалысын Pen блок арқылы экранда сызуы керек. 🔧 Қажетті блоктар: - pen down - drive forward for 100 mm - turn right for 90 degrees - drive forward for 60 mm - pen up 3-тапсырма. "M" әрпінің траекториясы 📋 Міндет: Робот M әрпінің сызықтары мен диагоналдарын жүріп өтеді, сурет қалдырады. 🔧 Қажетті блоктар: - pen down - drive forward for 100 mm - turn right for 135 degrees - drive forward for 70 mm - turn left for 90 degrees - drive forward for 70 mm - turn right for 135 degrees - drive forward for 100 mm - pen up ## 4-тапсырма. "K" әрпінің траекториясы 📋 Міндет: Робот K әрпінің тік сызығын және екі диагоналын жүргізуі тиіс. 🔧 Қажетті блоктар: - pen down - drive forward for 100 mm - pen up → кері қайту - turn right for 135 degrees - pen down - drive forward for 70 mm - pen up → кері қайту - turn right for 90 degrees - pen down - drive forward for 70 mm - pen up | Тыңдайды, бұрыш ұғымын нақтылайды Бұрыш пен бағытты дәптерге жазады Блоктардың жұмыс принципін талдайды Дескриптор: - Алгоритмнің ретін оқиды және түсінеді - Өзінің блоктық бағдарламасын құрастырады:  2 сек алға → солға 90° → 1 сек тұру  оңға 180° → 1 сек тұру  оңға 90° → 2 сек артқа Дескриптор: - Өз сызбасын жасап, қозғалысты блоктармен бағдарламалайды - Роботтың траекториясын бақылайды және қателерді түзетеді Дескриптор: - M әрпінің формасын жоспарлайды - Бұрылыстарды есептеп, блоктарды реттейді - Робот қозғалысын тексеріп, қажет жерлерді түзетеді Дескриптор: - K әрпінің траекториясын сызады - Диагональ сызықтарға сәйкес бұрыштарды есептейді - Робот қозғалысын талдап, қажет блоктарды түзетеді | Жұлдыз 3 балл Жұлдыз 2 балл Жұлдыз 3 балл Жұлдыз 2 балл | Интербелсенді тақта/ компьютер Жұмыс дәптері Жұмыс дәптері https://vr.vex.com/ https://vr.vex.com/ |
| Сабақтың соңы | «Бүгін біз роботтың бұрылу бұрыштарын басқаруды үйрендік: 90°, 180°, 360° – бұлардың айырмашылығы неде? Қай кезде қайсысын қолданамыз?»  «Қай блокты жиі қолдандың?»  «Робот дұрыс бұрылмаған жағдайда не істедің?» | Өзін-өзі бағалау. Сабақ бойынша өз жетістігін бағалайды Қысқаша өз робот қозғалысын сипаттайды |  |  |
| Үй тапсырмасы | «VEXcode VR-да өзіңе маршрут ойлап тап. Робот бұрышпен бұрылып, бір фигура салып көрсетсін (мысалы: “Z”, “П”)» |  |  |  |